교수님, 안녕하세요.

우선 스마트팩토리 과정 1~2회차에서 사용할 공통 Mini Case 데이터에 대해 설명드립니다.

오늘 줌회의에서 말씀드렸다시피 이 데이터는 실제 기업 데이터가 아니라, 제조 경험이 많지 않은 교육생들이 문제정의부터 데이터 점검, EDA, 간단한 판정규칙, 혼동행렬과 개선안 작성까지 프로젝트 전체 과정을 연습할 수 있도록 만든 교육용 합성데이터입니다.

네 팀 모두 동일한 데이터를 사용하며, 1회차에는 강사와 함께 Baseline v0를 만들고, 2회차에는 분석결과를 검토해 Baseline v1으로 개선하는 구조입니다.

아래 내용은 데이터 생성 취지, 재현용 프롬프트, 데이터 구조, 주요 분포와 의도적으로 넣은 분석 포인트를 정리한 것입니다.

1. Mini Case의 제조상황(시나리오)

가상의 조립공장에서 제품이 생산라인의 모든 조립공정을 마친 후 EOL, 즉 End of Line 최종검사를 받는 상황입니다.

2026년 7월 한 달 동안 1,200대가 생산·검사됐으며 이 중 48대가 최종검사에서 불합격했습니다.

전체 불량률은 다음과 같습니다.

- 전체 검사: 1,200건

- 합격: 1,152건

- 불합격: 48건

- 전체 불량률: 4.00%

현장에서는 야간조의 불량률이 주간조보다 높으므로 야간 작업자의 문제일 수 있다는 의견이 제기된 상황입니다.

- 주간조: 640건 중 18건 불합격, 2.81%

- 야간조: 560건 중 30건 불합격, 5.36%

그러나 수강생들은 이 차이를 곧바로 근무조의 책임으로 해석하지 않고 다음 조건을 함께 확인해야 합니다.

- 제품모델 구성

- 생산라인

- 사용 설비

- 작업그룹

- 체결토크

- 공정압력

- Cycle

- 설비온도와 진동

- 정지시간

- 에너지사용량

Mini Case의 핵심 질문은 다음과 같습니다.

“야간조의 불량률이 높은 이유가 정말 근무조 때문인지, 아니면 야간에 생산한 제품모델, 사용한 설비와 작업조건이 달랐기 때문인지 확인하고, EOL 검사 전에 추가로 확인할 제품을 선별하는 간단한 기준을 만들어 보자.”

2. 데이터 생성 프롬프트

첨부 엑셀에는 당시 사용한 원문 프롬프트 자체가 저장돼 있지는 않습니다. 따라서 아래 프롬프트는 현재 데이터의 구조와 설계값을 재현할 수 있도록 생성조건을 다시 정리한 교수자용 재현 프롬프트입니다.

=========================================================

당신은 제조데이터 교육용 합성데이터를 설계하는 데이터 사이언티스트다.

소형 전자제품 조립 및 EOL 최종검사 데이터 1,200건을 생성하라. 데이터는 실제 기업 데이터가 아닌 교육용 합성데이터이며, 제조 초보자가 문제정의, EDA, 그룹 비교, 혼동행렬, 간단한 판정규칙과 데이터 누출을 학습할 수 있도록 설계한다.

1. 기본 조건

- 분석단위는 제품 1대의 조립 및 최종검사 기록 1건이다.

- 행 수는 정확히 1,200건으로 한다.

- 기간은 2026-07-01 00:00:00부터 2026-07-31 23:59:59까지로 한다.

- 각 날짜에 약 38~39건이 고르게 배치되도록 한다.

- record_id는 R00001부터 R01200까지 중복 없이 생성한다.

- 생성에 사용한 random seed를 코드 상단에 명시한다.

- 데이터 생성 후 모든 설계조건을 검산하는 코드를 작성한다.

2. 생성할 변수

소형 전자제품 조립 및 검사 공정에서 발생하는 전형적인 20개 변수를 생성한다 열을 지정된 순서로 생성한다.

- record_id: 고유 기록번호

- timestamp: 생산·공정 기록시각

- shift: 주간 또는 야간

- line_id: L1 또는 L2

- product_model: P1 또는 P2

- equipment_id: M01~M04

- operator_group: G01~G06

- torque_nm: 체결토크, N·m

- pressure_bar: 공정압력, bar

- cycle_time_sec: 제품 1대 처리시간, 초

- temperature_c: 설비온도, °C

- vibration_mm_s: 설비진동, mm/s

- downtime_min: 해당 기록의 정지시간, 분

- energy_kwh: 제품 1대 관련 에너지사용량, kWh

- inspection_result: 합격 또는 불합격

- defect_type: 불량유형

- inspection_time_sec: 최종검사 소요시간, 초

- rework_flag: 재작업 여부 Y/N

- rework_time_min: 재작업시간, 분

- final_disposition: 합격 또는 재작업후합격

3. 범주형 변수의 분포

다음 건수를 정확히 맞춘다.

- 주간조 640건, 야간조 560건

- L1 650건, L2 550건

- P1 650건, P2 550건

- L1에서는 P1, L2에서는 P2가 생산되도록 한다.

- M01~M04는 각각 300건

- G01~G06은 각각 200건

근무조와 제품모델의 교차분포는 다음과 같이 한다.

- 주간·P1: 340건

- 주간·P2: 300건

- 야간·P1: 310건

- 야간·P2: 250건

4. 검사결과 분포

전체 불합격은 정확히 48건으로 한다.

- 주간: 18건 불합격

- 야간: 30건 불합격

- P1: 20건 불합격

- P2: 28건 불합격

근무조와 제품모델의 불합격 분포는 다음과 같이 한다.

- 주간·P1: 340건 중 8건 불합격

- 주간·P2: 300건 중 10건 불합격

- 야간·P1: 310건 중 12건 불합격

- 야간·P2: 250건 중 18건 불합격

설비별 불합격 분포는 다음과 같이 한다.

- M01: 300건 중 8건

- M02: 300건 중 9건

- M03: 300건 중 22건

- M04: 300건 중 9건

야간 M03은 140건이며, 이 중 15건을 불합격으로 한다.

불량유형은 다음과 같이 배정한다.

- 체결불량 13건

- 치수불량 13건

- 외관불량 13건

- 작동불량 9건

합격품의 defect_type은 결측값으로 두고, 불합격품에는 반드시 불량유형을 입력한다.

5. 수치형 변수 범위

현실적인 교육용 범위 안에서 값을 생성하고 지정 자릿수로 반올림한다.

- torque_nm: 약 25.8~34.15N·m

- pressure_bar: 5.60~6.00bar

- cycle_time_sec: 47.0~59.0초

- temperature_c: 35.0~42.0℃

- vibration_mm_s: 1.30~2.70mm/s

- downtime_min: 0분 또는 1분

- energy_kwh: 0.851~1.050kWh

- inspection_time_sec: 35~49초

- 불합격품 rework_time_min: 7~9분

- 합격품 rework_time_min: 0분

수치형 변수는 모두 불가능한 음수나 비현실적인 범위를 갖지 않도록 한다. 일부 변수는 검사결과와 관계가 약하도록 생성하여, 상관관계가 낮은 변수를 억지로 원인이라고 주장하지 못하게 한다.

6. 체결토크 교육용 판정규칙

체결토크의 교육용 정상범위는 27~33N·m로 한다.

- torque_nm < 27 또는 torque_nm > 33이면 기준범위 밖으로 정의한다.

- 토크 기준범위 밖 기록은 정확히 100건으로 한다.

- 이 중 실제 불합격은 20건, 합격은 80건으로 한다.

- 기준범위 밖이지만 합격인 80건은 야간 M03 조건에 포함한다.

- 기준범위 밖 불합격 20건은 야간 M03 외의 조건에 배치한다.

- 이를 통해 토크 기준만 사용한 v0 판정은 TP 20, FN 28, FP 80, TN 1,072가 되게 한다.

7. v1 개선규칙

다음 조건 중 하나라도 만족하면 추가확인 대상으로 판정한다.

- torque_nm < 27

- torque_nm > 33

- 야간조이면서 equipment_id가 M03

이 규칙을 적용한 결과가 다음과 정확히 일치하게 한다.

- TP 35

- FN 13

- FP 125

- TN 1,027

- 추가확인 대상 160건

- Recall 72.9%

- Precision 21.9%

- Accuracy 88.5%

토크 기준범위 밖 합격 80건을 야간 M03에 포함시켜 두 조건의 중복을 유지한다.

8. 결측치

교육용 데이터 품질 실습을 위해 다음 결측치를 생성한다.

- torque_nm 결측 12건

- vibration_mm_s 결측 18건

torque_nm 결측 12건은 모두 합격품으로 하고, 별도의 교육용 센서로그에서 정상범위의 복원값을 제공한다. 복원 후에도 토크 기준범위 밖 건수와 v0 혼동행렬이 바뀌지 않도록 한다.

defect_type의 합격품 결측은 오류가 아니라 구조적 결측이다. 합격품에는 불량유형이 없기 때문이다.

9. 재작업 결과

- 불합격 48건은 모두 rework_flag=Y로 한다.

- 재작업시간은 7~9분으로 한다.

- 최종처분은 모두 재작업후합격으로 한다.

- 합격품은 rework_flag=N, rework_time_min=0, final_disposition=합격으로 한다.

- P1 재작업시간 합계는 142분, P2는 244분이 되도록 한다.

10. 정합성 검사

다음 사항을 자동 검산한다.

- record_id 중복 0건

- timestamp가 모두 2026년 7월 범위

- 합격인데 defect_type이 있는 행 0건

- 불합격인데 defect_type이 없는 행 0건

- 합격인데 rework_flag=Y인 행 0건

- 불합격인데 rework_flag=N인 행 0건

- 재작업하지 않았는데 재작업시간이 양수인 행 0건

- 불합격 48건과 불량유형 합계 일치

- v0 및 v1 혼동행렬 일치

- 모든 범주별 설계 건수 일치

11. 출력 파일

다음 시트를 포함한 Excel 파일로 저장한다.

- 사용안내: 데이터 버전과 수업 운영방법

- Baseline_계산: v0·v1 판정과 혼동행렬 계산용 열

- MiniCase_Data: 수강생에게 제공할 1,200행 원천데이터

- 센서로그: 토크 결측 12건의 교육용 복원자료

- 변수설명서: 변수명·단위·생성시점·분석 주의사항

- 검산표: 주요 설계값과 실제 계산값 비교

파일 저장 전 모든 검산결과가 일치하는지 출력하고, 불일치가 있으면 저장하지 말고 오류를 발생시킨다.

위 프롬프트의 핵심은 단순히 임의의 제조데이터를 만드는 것이 아니라, 다음 교육내용이 자연스럽게 나타나도록 수치와 중첩조건을 설계한 것입니다.

- 근무조 차이만 보고 원인을 단정하지 않기

- 표본 수와 불량률을 함께 보기

- 제품·설비·근무조를 교차해서 보기

- 하나의 판정기준으로 모든 불량을 찾기 어려움

- Recall을 높이면 오탐과 검사부담이 증가할 수 있음

- 결측치와 데이터 누출을 구분하기

- 관찰된 관계와 실제 원인을 구분하기

3. 엑셀파일의 시트 구성

사용안내

데이터 버전, 분석단위, 기간, v0·v1 판정규칙과 주요 결과를 요약한 교수자용 안내 시트입니다.

Baseline_계산

MiniCase_Data를 참조하여 다음 값을 자동으로 계산합니다.

- 실제 불합격 여부

- 토크 기준범위 안·밖

- 토크 결측 복원값

- 야간 M03 여부

- v0 추가확인 여부

- v1 추가확인 여부

- TP·FN·FP·TN 분류

수강생이 혼동행렬 계산을 어려워할 때 수식을 설명하는 데 사용할 수 있습니다.

MiniCase_Data

수강생이 실제 분석에 사용할 원천데이터입니다.

- 1,200행

- 20개 변수

- 제품 1대가 1행

- 2026년 7월 한 달

- ID·시간·생산조건·센서·검사·재작업 정보 포함

센서로그

torque_nm 결측 12건을 record_id로 연결해 복원하는 교육용 보조자료입니다.

실제 현장로그가 아니라 결측치 처리와 테이블 연결을 연습하기 위한 합성자료입니다.

변수설명서

각 변수의 다음 정보를 제공합니다.

- 한글명

- 형식

- 단위

- 생성시점

- 변수의 의미

- 분석 시 주의사항

특히 검사 전에 알 수 있는 변수와 검사 후에 생성되는 변수를 구분하는 데 중요합니다.

검산표

강의안에 사용하는 수치와 원천데이터의 실제 계산값이 일치하는지 확인하는 교수자용 시트입니다.

4. 주요 데이터 분포

생산조건

- 주간 640건, 야간 560건

- L1 650건, L2 550건

- P1 650건, P2 550건

- 설비 M01~M04 각각 300건

- 작업그룹 G01~G06 각각 200건

중요한 점은 L1에서는 P1만, L2에서는 P2만 생산되도록 설계됐다는 것입니다.

따라서 라인 효과와 제품모델 효과를 이 데이터만으로 완전히 분리할 수 없습니다.

예를 들어 L2의 불량률이 높고 P2의 불량률도 높게 나오지만, L2에서 P2만 생산됐기 때문에 문제가 라인 때문인지 제품모델 때문인지 단정할 수 없습니다.

이 부분은 수강생에게 교란 또는 변수 간 중첩의 쉬운 사례로 설명할 수 있습니다.

검사결과

- 합격 1,152건, 96.0%

- 불합격 48건, 4.0%

불합격이 전체의 4%뿐이므로 모두 합격이라고 예측해도 정확도는 96%입니다.

따라서 이 데이터에서는 Accuracy만 보면 안 되고 다음 지표를 함께 봐야 합니다.

- TP: 실제 불합격을 추가확인 대상으로 찾아낸 건수

- FN: 실제 불합격을 놓친 건수

- FP: 합격품을 불필요하게 추가확인한 건수

- TN: 합격품을 정상으로 통과시킨 건수

- Recall 또는 불량 탐지율

- Precision 또는 경보 적중률

- 추가검사 건수와 시간

근무조별 불량률

- 주간 18/640, 2.81%

- 야간 30/560, 5.36%

야간 불량률이 높지만 근무조가 원인이라고 단정하면 안 됩니다. 야간에는 제품모델과 설비 사용구성이 주간과 다르기 때문입니다.

제품모델별 불량률

- P1: 20/650, 3.08%

- P2: 28/550, 5.09%

P2의 불량률이 높지만 P2는 L2에서만 생산됐습니다. 따라서 제품모델 효과와 라인 효과가 완전히 겹칩니다.

설비별 불량률

- M01: 8/300, 2.67%

- M02: 9/300, 3.00%

- M03: 22/300, 7.33%

- M04: 9/300, 3.00%

M03의 불량률이 가장 높습니다.

특히 야간 M03은 다음과 같습니다.

- 야간 M03: 140건 중 15건 불합격, 10.71%

- 그 외 조건: 1,060건 중 33건 불합격, 3.11%

따라서 v1에서는 토크 조건에 야간 M03 조건을 추가합니다.

다만 이 결과도 M03 또는 야간이 실제 원인이라는 증거는 아닙니다. 현재 데이터에서는 높은 위험이 관찰된 조건이며, 실제 원인을 확인하려면 설비점검, 작업표준, 제품구성 등 추가 정보가 필요합니다.

작업그룹별 불량률

- G01: 4.5%

- G02: 4.0%

- G03: 2.0%

- G04: 5.0%

- G05: 6.0%

- G06: 2.5%

그룹별 차이가 있지만 개인 작업자의 능력이나 책임으로 해석하면 안 됩니다. 작업그룹이 담당한 제품·설비·근무조 구성이 다를 수 있기 때문입니다.

이 변수는 작업자 평가용이 아니라 그룹별 공정조건 차이를 확인하는 교육용 변수입니다.

5. 수치형 변수의 분포

체결토크

- 유효값 1,188건

- 결측 12건

- 평균 약 30.04N·m

- 중앙값 약 30.09N·m

- 최솟값 25.80N·m

- 최댓값 34.15N·m

- 교육용 관리범위 27~33N·m

기준범위 밖은 100건입니다.

- 실제 불합격 20건

- 합격 80건

따라서 토크 이탈이 불량과 관련은 있지만, 토크 이탈만으로 불량을 확정할 수는 없습니다.

반대로 불합격 48건 중 28건은 토크 기준 안에 있으므로 정상 토크라고 해서 불량이 없다고도 할 수 없습니다.

공정압력

- 5.60~6.00bar

- 평균 약 5.80bar

불합격과 합격의 평균 차이가 거의 없습니다. 이 데이터에서는 압력이 강한 불량신호가 아닙니다.

Cycle

- 47.0~59.0초

- 평균 약 53.07초

- 중앙값 약 53.2초

합격과 불합격의 평균 차이가 거의 없어 단독 불량판정 변수로는 적합하지 않습니다.

평균뿐 아니라 중앙값과 상위 10% 또는 P90을 비교하는 실습에 사용할 수 있습니다.

설비온도

- 35.0~42.0℃

- 전체 평균 약 38.52℃

- 불합격 평균 약 39.03℃

- 합격 평균 약 38.50℃

불합격품의 평균이 조금 높지만 차이가 크지는 않습니다. 설비별 기준과 표본 수를 함께 확인해야 합니다.

진동

- 유효값 1,182건

- 결측 18건

- 1.30~2.70mm/s

- 전체 평균 약 2.01mm/s

- 불합격 평균 약 2.08mm/s

- 합격 평균 약 2.01mm/s

불합격품에서 조금 높지만 차이가 작습니다. 단일 변수만으로 원인을 확정하기 어렵다는 점을 보여줍니다.

정지시간

- 0분 또는 1분

- 총 정지시간 610분

설비별 합계는 다음과 같습니다.

- M01: 120분

- M02: 145분

- M03: 210분

- M04: 135분

M03은 불량률뿐 아니라 정지시간도 가장 큽니다. 설비팀 관점의 추가 분석에 사용할 수 있습니다.

단, 정지시간이 불량을 일으켰는지 불량과 같은 조건에서 함께 나타난 것인지는 이 데이터만으로 확정할 수 없습니다.

에너지사용량

- 0.851~1.050kWh

- 평균 약 0.951kWh

검사결과와의 직접적인 관계는 약하게 설계했습니다. 에너지 변수가 있다고 해서 반드시 불량예측에 유용한 것은 아니라는 점을 보여줍니다.

검사시간

- 35~49초

- 평균 약 42.1초

검사 후에 생성되는 변수이므로 EOL 검사 전에 불량을 예측하는 모델의 입력으로 사용하면 안 됩니다.

재작업시간

- 불합격품만 7~9분

- P1 합계 142분

- P2 합계 244분

모든 불합격품은 재작업 후 합격한 것으로 설계되어 있습니다. 현재 데이터에는 폐기품이 없습니다.

6. 결측치와 이상치

체결토크 결측

torque_nm에 12건의 결측이 있습니다.

- 12건 모두 합격품

- 별도 센서로그에 정상범위 복원값 존재

- 센서로그를 record_id로 연결해 복원 가능

- 복원 전후 v0 혼동행렬은 동일

교육생에게는 다음 세 가지 방법을 비교하게 할 수 있습니다.

- 결측행 삭제

- 중앙값 대체

- 별도 센서로그 연결

이 사례에서는 별도 로그가 있기 때문에 센서로그 연결이 가장 타당합니다.

진동 결측

vibration_mm_s에 18건의 결측이 있습니다.

- 합격 17건

- 불합격 1건

- 별도 복원로그 없음

진동 결측은 중앙값 대체, 그룹별 중앙값 대체 또는 결측표시 변수를 추가하는 방식으로 처리할 수 있습니다.

defect_type 결측

defect_type은 1,152건이 비어 있습니다. 이는 데이터 오류가 아니라 합격품에는 불량유형이 없기 때문에 발생한 구조적 결측입니다.

따라서 일괄적으로 중앙값이나 최빈값을 넣어서는 안 됩니다.

통계적 이상치와 공정기준 이탈의 차이

IQR 방식으로 확인하면 주요 수치형 변수에서 극단적인 통계적 이상치는 거의 없습니다.

그러나 체결토크는 27~33N·m라는 교육용 공정기준을 적용하면 100건이 기준범위 밖입니다.

즉, 다음 두 개념을 구분해야 합니다.

- 통계적 이상치: 전체 분포에서 매우 멀리 떨어진 값

- 공정기준 이탈: 허용규격이나 관리기준을 벗어난 값

제조데이터에서는 통계적으로 극단적이지 않더라도 규격을 벗어나면 중요할 수 있습니다.

7. 데이터에서 의도적으로 만든 주요 분석 포인트

근무조를 원인으로 단정하지 않기

야간조 불량률이 높지만 제품모델과 설비구성이 다릅니다. 따라서 야간조는 원인이 아니라 추가 확인이 필요한 조건입니다.

라인과 제품모델의 효과를 분리할 수 없음

L1=P1, L2=P2로 완전히 연결돼 있습니다.

따라서 “L2 때문에 불량이 높다”와 “P2 때문에 불량이 높다”를 이 데이터만으로 구분할 수 없습니다.

수강생이 이 한계를 발견하면 좋은 분석입니다.

M03의 위험신호

M03은 불량률과 정지시간이 높고, 야간 M03의 불량률이 특히 높습니다. v1 규칙에 야간 M03을 포함하는 근거가 됩니다.

하지만 M03이 불량의 실제 원인이라고 단정하지는 않습니다.

토크 기준의 한계

토크 기준 밖 100건 중 80건은 합격입니다. 토크 기준만 사용하면 많은 정상제품을 추가검사하게 됩니다.

반대로 불합격 48건 중 28건은 토크 기준 안에 있어 토크만으로는 불량을 충분히 탐지하지 못합니다.

정확도 착시

모든 제품을 합격으로 판정해도 정확도가 96%입니다.

따라서 정확도보다 Recall, Precision, FN, FP와 추가검사 부담을 함께 봐야 합니다.

검사 후 변수의 데이터 누출

다음 변수는 검사 또는 재작업 이후에 만들어집니다.

- defect_type

- inspection_time_sec

- rework_flag

- rework_time_min

- final_disposition

EOL 검사 전에 추가확인 제품을 고르는 모델에서는 이 변수들을 입력으로 사용하면 안 됩니다.

record_id도 단순 식별자이므로 모델 입력에서 제외합니다.

8. v0와 v1 규칙

Baseline v0

판정규칙:

- torque_nm < 27 또는

- torque_nm > 33

결과:

- TP 20

- FN 28

- FP 80

- TN 1,072

- 추가확인 100건

- Recall 41.7%

- Precision 20.0%

- Accuracy 91.0%

해석:

토크 기준은 일부 불량을 찾지만 실제 불량 48건 중 28건을 놓칩니다. 또한 합격품 80건을 불필요하게 추가확인합니다.

Baseline v1

판정규칙:

- 토크 기준범위 밖 또는

- 야간조이면서 M03 사용

결과:

- TP 35

- FN 13

- FP 125

- TN 1,027

- 추가확인 160건

- Recall 72.9%

- Precision 21.9%

- Accuracy 88.5%

변화:

- 찾아낸 불량: 20건에서 35건으로 증가

- 놓친 불량: 28건에서 13건으로 감소

- 오탐: 80건에서 125건으로 증가

- 추가확인: 100건에서 160건으로 증가

추가확인 한 건당 3분이 든다고 가정하면 v1의 추가검사시간은 다음과 같습니다.

- 160건 × 3분 = 480분

- 총 8시간

따라서 v1은 불량 탐지율은 높이지만 현장 검사부담도 증가시킵니다.

수강생에게는 다음 질문을 던질 수 있습니다.

“불량 15건을 더 찾기 위해 추가확인 60건을 늘리는 것이 현장에서 타당한가?”

9. 수업 운영 시 권장하는 분석 순서

1단계: 데이터 구조 확인

- 행과 열 개수

- 분석단위

- 변수형

- 시간범위

- ID 중복

2단계: 데이터 품질 점검

- 토크 결측 12건

- 진동 결측 18건

- defect_type 구조적 결측

- 센서로그 연결

- 불가능한 값과 범위 확인

3단계: 전체 KPI 계산

- 전체 불량률

- 재작업률

- 재작업시간

- 추가검사 부담

4단계: 그룹 비교

- 근무조별

- 제품모델별

- 라인별

- 설비별

- 작업그룹별

그룹의 불량 건수와 불량률을 반드시 함께 표시합니다.

5단계: 연속형 변수 분석

- 체결토크 분포

- 정상범위 안·밖 비교

- 압력·Cycle·온도·진동 분포

- 합격과 불합격의 차이

- 변수 간 상관관계

6단계: Baseline v0

- 토크 기준으로 추가확인 대상 선정

- 혼동행렬 계산

- Recall·Precision 해석

- 놓친 불량과 불필요 추가검사 확인

7단계: Baseline v1

- 야간 M03 조건 추가

- v0와 v1 비교

- Recall 개선과 FP 증가의 Trade-off 설명

- 현장 적용 시 검사시간 계산

8단계: 최종 개선안

- 어느 조건을 추가확인할지

- 추가검사 인력이 감당할 수 있는지

- 어떤 정보를 추가 수집할지

- 근무조·설비 책임으로 단정하지 않는지

- 다음 단계에서 검증할 가설이 무엇인지

10. 수업에서 강조할 해석 원칙

이 데이터는 의도적으로 하나의 완벽한 정답이 나오지 않게 설계했습니다.

수강생이 다음과 같이 말하면 적절합니다.

- “야간조에서 불량률이 높게 관찰됐다.”

- “야간 M03 조건에서 불량률이 특히 높았다.”

- “토크 기준 이탈은 불량위험과 일부 관련이 있다.”

- “v1은 v0보다 Recall이 높지만 FP와 검사부담도 증가했다.”

- “라인과 제품모델 효과는 현재 데이터만으로 분리하기 어렵다.”

- “정확한 원인을 확인하려면 추가 데이터와 현장 확인이 필요하다.”

반대로 다음과 같은 표현은 피해야 합니다.

- “야간 작업자가 불량의 원인이다.”

- “M03 설비가 불량을 발생시켰다.”

- “토크 이탈이면 무조건 불량이다.”

- “Accuracy가 높으므로 좋은 모델이다.”

- “상관관계가 있으므로 인과관계가 증명됐다.”

11. 교수자 참고사항

수강생에게는 처음부터 모든 설계조건과 v1 정답을 공개하기보다 단계적으로 제공하는 것이 좋습니다.

- 수업 시작: MiniCase_Data와 변수설명서

- 데이터 점검 실습: 센서로그

- v0 계산 시: Baseline_계산 일부

- v0 제출 후: v0 결과 공개

- 팀별 개선안 토론 후: v1 예시 공개

- 수업 마무리: 검산표와 완성형 결과물

특히 생성 프롬프트, 검산표, 정확한 v1 혼동행렬은 교수자용 자료로 관리하는 것이 좋습니다. 수강생이 먼저 문제를 정의하고 규칙을 제안한 뒤 예시답안과 비교하게 하는 편이 교육효과가 높습니다.

정리하면 이 Mini Case는 높은 예측성능을 만드는 것이 목적이 아니라, 다음 세 가지를 경험하게 하는 과정입니다.

- 제조현장의 주장을 데이터로 다시 확인하기

- 탐지율과 오탐·검사부담의 Trade-off 이해하기

- AI가 만든 분석결과를 그대로 받아들이지 않고 사람이 검산하고 수정하기