팀1 공기압축기 예지보전 데이터 설명

1. 데이터 활용 시나리오

가상의 생활가전 제조공장에서는 공기압축기 4대가 생산설비에 압축공기를 공급하고 있습니다. 최근 압력 저하, 온도 상승, 진동 증가와 같은 이상징후와 비계획정지가 간헐적으로 발생하고 있습니다.

정비인력이 모든 설비를 동시에 점검하기 어려우므로, 설비보전 담당자가 매일 교대 종료 전에 데이터를 확인하고 다음 24시간 안에 우선점검이 필요한 압축기를 선정하는 상황을 가정했습니다.

핵심 분석목적은 다음과 같습니다.

- 설비상태와 이상징후 파악

- 비계획정지 발생 특성 분석

- 향후 24시간 내 정비 필요 여부 예측

- 압축기별 우선점검 순서와 점검항목 제안

2. 데이터 생성 프롬프트

가상의 생활가전 제조공장에서 운영되는 공기압축기 4대의 운전 데이터를 생성해줘.
데이터는 약 1,800건으로 구성하고, 압축기 ID, 기록시각, 근무조, 운전모드, 부하율, 토출압력, 공기유량, 모터전류, 토출온도, 오일온도, 진동, 노점온도, 필터차압, 주변온도, 정비 후 누적운전시간을 포함해줘.

운전모드는 LOAD, UNLOAD, STANDBY로 구분하고, 부하율·공기유량·모터전류·온도 등이 운전모드에 따라 현실적으로 함께 변화하도록 만들어줘.

일부 기록에는 압력 저하, 토출온도 상승, 진동 증가, 필터차압 증가와 같은 이상징후를 포함해줘. 비계획정지, 정지시간, 정비조치, 향후 24시간 내 정비 필요 여부도 함께 생성해줘.

데이터가 지나치게 완벽하지 않도록 일부 센서 결측값, 측정 노이즈 및 극단값을 포함해줘. 다만 record_id는 중복되지 않도록 하고, 압축기 4대의 데이터 수는 동일하게 구성해줘.

머신러닝 목표변수는 next_24h_service_required로 설정하며, Y 비율이 전체의 약 3% 수준이 되도록 해줘. 결과변수인 정비조치와 비계획정지 정보는 예측모델 입력에서 제외해야 한다는 설명도 함께 작성해줘.

3. 본 Capstone 데이터의 기본 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 건수 | 1,800건 |
| 변수 수 | 22개 |
| 압축기 | C01~C04, 각 450건 |
| 데이터 기간 | 2026년 7월 1일~7월 20일 |
| 주요 사용자 | 설비보전 담당자, 생산운영 관리자 |
| 목표변수 | next_24h_service_required |
| 정상 N | 1,745건, 96.94% |
| 정비필요 Y | 55건, 3.06% |
| 비계획정지 | 21건, 1.17% |

정비필요 사례가 3.06%에 불과하므로, 정확도만으로 모델을 평가하면 안 됩니다. Recall, Precision, F1과 혼동행렬을 함께 확인해야 합니다.

4. 주요 변수

| 구분 | 주요 변수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 설비·시간 | timestamp, compressor_id, shift | 언제, 어떤 압축기에서 발생했는지 구분 |
| 운전상태 | operating_mode, load_pct | LOAD·UNLOAD·STANDBY 및 부하 수준 |
| 압력·유량 | outlet_pressure_bar, air_flow_m3_min | 압축공기 공급상태 확인 |
| 전기·온도 | motor_current_a, discharge_temp_c, oil_temp_c | 부하와 과열징후 확인 |
| 상태감시 | vibration_mm_s, filter_diff_pressure_kpa | 베어링 이상 및 필터 막힘 후보 확인 |
| 환경·정비 | ambient_temp_c, dew_point_c, runtime_since_service_hr | 환경조건과 정비주기 확인 |
| 목표변수 | next_24h_service_required | 향후 24시간 이내 정비 필요 여부 |

5. 주요 분포와 특징

- 운전모드는 LOAD 1,047건, UNLOAD 385건, STANDBY 368건입니다.

- 압축기 4대의 데이터 수는 각각 450건으로 동일합니다.

- 정비필요 사례는 C03이 17건으로 가장 많고, C04가 11건으로 가장 적습니다.

- 정비필요 그룹은 정상 그룹보다 평균 부하율, 모터전류, 토출온도, 정비 후 누적운전시간이 다소 높습니다.

- 다만 개별 변수 하나만으로 정상과 이상이 명확하게 분리되지는 않습니다. 여러 변수의 조합과 시간에 따른 변화를 함께 살펴봐야 합니다.

- load_pct, air_flow_m3_min, motor_current_a는 운전모드와 함께 해석해야 합니다. STANDBY 상태의 값과 LOAD 상태의 값을 단순 비교하면 잘못된 결론을 내릴 수 있습니다.

6. 결측값과 이상값

결측값은 다음 세 센서에 포함되어 있습니다.

- 토출압력: 16건

- 토출온도: 15건

- 진동: 21건

분석할 때는 결측행을 무조건 삭제하기보다 압축기, 운전모드, 시간대별로 결측이 편중되어 있는지 먼저 확인하는 것이 좋습니다.

또한 다음 사항을 확인해야 합니다.

- STANDBY 구간에서 공기유량이 0보다 조금 작게 기록된 사례가 있습니다. 실제 음수 유량이라기보다 영점오차나 센서 노이즈로 해석할 수 있습니다.

- 진동, 필터차압, 주변온도 등에 일부 극단값이 포함되어 있습니다. 즉시 삭제하지 말고 설비 이상징후인지 센서오류인지 구분해야 합니다.

- 동일한 timestamp와 compressor_id 조합이 반복되는 구간이 일부 있으므로, 시계열 분석 전 중복시각 여부를 확인해야 합니다.

- record_id 자체는 중복되지 않습니다.

7. 모델링 시 반드시 제외해야 할 변수

다음 변수는 사고나 정비가 발생한 뒤에 생성되는 결과정보이므로, 예측모델의 입력변수로 사용하면 데이터 누출이 발생할 수 있습니다.

- unplanned_shutdown_flag

- downtime_min

- maintenance_action

특히 maintenance_action은 정비필요 여부와 사실상 직접 연결되어 있으므로 입력변수로 사용하면 모델 성능이 비정상적으로 높아질 수 있습니다.

operator_check_flag와 alarm_code도 실제 현장에서 예측하는 시점에 이미 알 수 있는 정보인지 확인한 뒤 사용해야 합니다.

8. 권장 분석 순서

- 데이터 크기·기간·변수형 확인

- record_id와 시간 중복 확인

- 결측값과 센서 범위 점검

- 압축기·근무조·운전모드별 KPI 비교

- 압력·온도·진동·필터차압의 시간 변화 확인

- 정비필요 Y와 N 그룹 비교

- 시간순서에 따라 Train/Test 데이터 분리

- 기준모델과 후보모델 비교

- Recall·Precision·F1 및 오탐·미탐 사례 분석

- 우선점검 설비와 점검항목 제안

Blind Test 데이터

Blind 입력 데이터도 1,800건이며, 압축기 4대가 각각 450건씩 포함되어 있습니다. 본 Capstone 데이터와 주요 입력변수 구조는 같지만 데이터 기간과 이상 발생조건이 다릅니다.

Blind 데이터에는 다음과 같은 새로운 조건이 포함되어 있습니다.

- 베어링 이상에 따른 진동 증가

- 냉각성능 저하에 따른 토출온도·오일온도 상승

- 필터 막힘에 따른 필터차압 증가와 유량 저하

- 센서 편향으로 의심되는 경계 사례

- 본 데이터보다 많은 결측값과 일부 강한 이상값

Blind 정답표에는 다음 시나리오가 포함되어 있습니다.

| 시나리오 | 건수 | 정답 처리 |
| --- | --- | --- |
| 정상 | 1,674건 | 정상 |
| 베어링 이상 | 34건 | 이상 |
| 냉각성능 저하 | 34건 | 이상 |
| 필터 막힘 | 39건 | 이상 |
| 센서 편향 의심 | 19건 | 관찰대상, 최종 정답은 정상 |

최종 이상 정답은 107건으로 전체의 5.94%입니다.

수강생에게는 Blind 입력 데이터만 제공하고, 교수진 정답표는 예측 결과를 제출한 이후에 공개하는 것이 적절합니다. 수강생은 본 Capstone에서 확정한 입력변수, 전처리 규칙, 모델과 임계값을 임의로 변경하지 않고 Blind 데이터에 적용해야 합니다.

Blind Test의 목적은 높은 점수를 얻는 것만이 아니라, 본 데이터에서 만든 방법론이 새로운 조건에서도 작동하는지 확인하는 것입니다. 따라서 성능이 낮더라도 어떤 유형을 놓쳤는지, 왜 오탐이 발생했는지 설명하는 것이 중요한 학습 결과입니다.

팀2 공장 에너지 피크관리 데이터 설명

1. 데이터 활용 시나리오

가상의 가전 제조공장에서는 생산량이 비슷한 시간대에도 전력사용량과 최대수요전력이 다르게 나타납니다. 여러 생산라인과 공조·압축공기 설비가 동시에 가동되면 전력 피크가 발생하고 전기요금이 증가할 수 있습니다.

에너지관리 담당자와 생산계획 담당자가 다음 날 생산계획을 확정하면서, 생산목표를 유지하는 범위에서 피크위험 시간대와 조정 가능한 설비운영을 결정하는 상황입니다.

핵심 분석목적은 다음과 같습니다.

- 전력 피크가 발생하는 시간대와 운영조건 파악

- 생산량 대비 에너지 원단위 분석

- 피크위험 구간 예측

- 라인 가동시간 및 공조·압축공기 운영 조정안 제안

2. 데이터 생성 프롬프트

가상의 가전 제조공장에서 수집된 30분 단위 에너지 운영 데이터를 약 1,800건 생성해줘.

데이터에는 기록시각, 평일·주말, 근무조, 전기요금 시간대, 가동라인 수, 제품믹스, 계획생산량, 실제생산량을 포함해줘.

에너지 변수로는 공통설비 전력, 공정전력, 공조전력, 압축공기 전력, 최대수요전력을 포함하고, 외기온도, 습도, 유휴시간, 교체시간, 압축공기 압력 및 역률도 함께 생성해줘.

가동라인 수와 생산량이 증가하면 공정전력과 최대수요전력이 증가하도록 하고, 외기온도가 높을 때는 공조전력이 증가하도록 만들어줘. 압축공기 누설이나 여러 설비의 동시기동과 같은 비효율 상황도 일부 포함해줘.

에너지 원단위는 총 전력사용량을 생산량으로 나눈 값으로 계산하고, 생산량이 0이면 결측값으로 처리해줘. 피크발생 여부와 운영조치도 생성하되, 운영조치는 예측 이후의 결과변수임을 표시해줘.

일부 전력변수에 결측값과 극단값을 포함하고, record_id는 중복되지 않도록 구성해줘.

3. 본 Capstone 데이터의 기본 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 건수 | 1,800건 |
| 변수 수 | 24개 |
| 측정단위 | 30분 구간 |
| 데이터 기간 | 2026년 7월 1일~8월 7일 |
| 주요 사용자 | 에너지관리·생산계획 담당자 |
| 핵심 KPI | 최대수요전력, 에너지 원단위, 피크발생률 |
| 피크 미발생 | 1,140건, 63.3% |
| 피크 발생 | 660건, 36.7% |

4. 주요 변수

| 구분 | 주요 변수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 시간·환경 | timestamp, day_type, shift, tariff_period | 시간대와 요금조건 |
| 생산조건 | active_line_count, product_mix | 가동라인 수와 제품구성 |
| 생산성과 | production_qty, planned_production_qty | 실제 및 계획생산량 |
| 에너지 | facility_power_kwh, process_power_kwh, hvac_power_kwh, compressed_air_kwh | 용도별 전력사용량 |
| 핵심 KPI | peak_demand_kw, energy_intensity_kwh_unit | 최대수요전력과 제품당 에너지 |
| 운영조건 | idle_time_min, changeover_min, power_factor_pct | 유휴·교체시간과 전력상태 |
| 목표변수 | peak_event_flag | 피크발생 여부 |

5. 주요 분포와 특징

- 평균 가동라인 수는 약 2.1개이며, 최대 4개입니다.

- 평균 생산량은 약 91개, 평균 최대수요전력은 약 533kW입니다.

- 가동라인이 0~1개일 때는 피크가 발생하지 않았습니다.

- 가동라인 3개에서는 314건 중 266건, 4개에서는 320건 모두 피크로 표시됐습니다.

- 피크 구간의 평균 최대수요전력은 약 719kW로, 비피크 구간의 약 426kW보다 높습니다.

- 평일 피크는 637건, 주말 피크는 23건으로 평일에 집중되어 있습니다.

- 야간조의 피크 비율이 주간조보다 다소 높습니다.

- 제품믹스 중에서는 MIX_C의 피크발생 비율이 상대적으로 높습니다.

다만 가동라인 수가 많다고 무조건 운영상 문제가 되는 것은 아닙니다. 높은 생산량을 달성하기 위해 필요한 전력이었는지, 같은 생산량을 더 적은 전력으로 만들 수 있었는지를 함께 판단해야 합니다.

6. 결측값과 이상값

주요 결측값은 다음과 같습니다.

- 공통설비 전력: 16건

- 압축공기 전력: 23건

- 에너지 원단위: 126건

에너지 원단위 결측 126건은 모두 생산량이 0인 구간입니다. 생산량이 0이면 나눗셈을 할 수 없으므로 자연스러운 결측입니다.

분석 전에 다음 사항도 확인해야 합니다.

- 계획생산량이 음수인 기록이 88건 있습니다. 현실적으로 불가능하므로 생성과정의 오류로 보고 0 또는 결측으로 수정한 뒤 근거를 기록하는 것이 좋습니다.

- record_id는 중복되지 않지만 동일한 시각이 반복된 기록이 일부 있습니다. 시계열 분석 전에 시간 중복 여부를 확인해야 합니다.

- 에너지 원단위는 평균 4.01이지만 최댓값은 119.01입니다. 생산량이 매우 적으면 분모효과로 원단위가 크게 나타날 수 있으므로, 곧바로 전력 이상으로 판단하면 안 됩니다.

- 교체시간은 대부분 0이고 일부 구간에만 발생합니다. 일반적인 IQR 방식에서는 이상치로 표시될 수 있지만 실제 교체작업일 수 있습니다.

- 피크 여부는 약 590kW 부근에서 구분되는 경향이 강합니다. 따라서 단순 분류모델보다 최대수요전력 자체의 기준도 함께 확인해야 합니다.

7. 모델링 시 주의할 변수

피크를 사전에 예측하는 경우 다음 변수는 주의해야 합니다.

- peak_demand_kw: 피크발생 여부를 결정하는 현재 구간의 결과값

- operator_action: 피크를 확인한 후 수행한 운영조치

- production_shortfall_qty: 생산이 끝난 뒤 계산되는 결과

- energy_intensity_kwh_unit: 실제 생산량과 전력사용량으로 계산된 사후 KPI

따라서 peak_event_flag를 예측할 때 peak_demand_kw를 입력하면 정답을 미리 알려주는 데이터 누출이 발생할 수 있습니다.

예측시점에 확정된 계획생산량, 가동라인 수, 제품믹스, 요금시간대, 외기조건 등을 중심으로 입력변수를 구성하는 것이 적절합니다.

8. 권장 분석 순서

- 데이터 크기·기간·변수형 확인

- 시간 중복과 결측값 점검

- 음수 계획생산량과 원단위 극단값 처리

- 시간대·가동라인·제품믹스별 피크율 비교

- 생산량과 전력사용량의 관계 분석

- 공조·압축공기 전력의 비효율 구간 탐색

- 예측시점에 사용할 수 있는 변수만 선정

- 시간순서에 따라 Train/Test 분리

- Recall·Precision·F1과 오탐·미탐 분석

- 부하이동 및 설비운영 개선안 작성

Blind Test 데이터

Blind 입력 데이터도 1,800건이며 본 데이터와 같은 주요 입력구조를 사용하지만, 데이터 기간과 피크 발생조건이 다릅니다.

Blind 데이터에는 다음 상황이 포함되어 있습니다.

- 압축공기 누설에 따른 전력 증가

- 고온 상황에서의 공조전력 증가

- 여러 생산라인의 동시기동

- 높은 생산량으로 인한 정상적인 전력 증가

- 일반적인 정상 운영구간

교수진 정답표의 시나리오 구성은 다음과 같습니다.

| 시나리오 | 건수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 정상운영 | 1,531건 | 일반적인 생산·전력사용 |
| 압축공기 누설 | 81건 | 압축공기 전력이 비정상적으로 증가 |
| 고온·공조부하 | 71건 | 외기온도와 공조전력이 함께 증가 |
| 고생산량 | 61건 | 생산량 증가에 따른 전력 증가 |
| 동시기동 | 56건 | 여러 설비가 동시에 가동되며 피크 발생 |

최종 피크위험 정답은 114건으로 전체의 약 6.3%입니다. 다만 같은 시나리오 안에서도 실제 전력수준과 운영조건에 따라 정상과 위험이 함께 존재합니다. 예를 들어 높은 생산량 자체를 무조건 이상으로 판단하면 안 됩니다.

수강생에게는 Blind 입력 데이터만 제공하고, 교수진 정답표는 예측 결과 제출 후 공개하는 것이 적절합니다. 본 데이터에서 확정한 입력변수, 전처리 방법, 모델과 임계값을 그대로 적용해야 일반화 성능을 공정하게 확인할 수 있습니다.

팀3 생산흐름 병목개선 데이터 설명

1. 데이터 활용 시나리오

가상의 소형모터 조립공장에서는 전체 주문량은 대체로 맞추고 있지만 일부 생산로트에서 대기시간과 리드타임이 급증하고 있습니다. 이로 인해 공정 사이에 재공품이 쌓이고 납기지연이 발생합니다.

생산관리 담당자와 라인 리더가 매 교대 시작 전에 데이터를 확인하고, 병목이 예상되는 공정에 인력을 지원하거나 작업순서를 조정하는 상황을 가정했습니다.

핵심 분석목적은 다음과 같습니다.

- 생산로트별 병목공정 판정

- 병목 발생원인 분석

- 공정별 대기시간과 WIP 적체 파악

- 인력배치·작업순서·설비지원 개선안 제안

- 납기지연과 병목의 관계 확인

2. 데이터 생성 프롬프트

가상의 소형모터 조립공장에서 수집한 생산로트 데이터를 약 1,600건 생성해줘.

생산공정은 A, B, C, D의 네 단계로 구성하고, 생산라인 L1~L3과 제품군 PF1~PF3을 포함해줘. 각 로트에는 계획수량, 실제완료수량, 가용작업자 수, 교체시간과 공정별 사이클타임을 생성해줘.

공정 흐름을 분석할 수 있도록 B·C·D공정 전 대기시간, 시작 및 종료 재공품 수량, 설비정지시간, 자재대기시간을 포함해줘.

특정 로트에서는 B공정의 사이클타임과 대기시간이 증가하거나, C공정에서 자재대기가 발생하거나, D공정에서 설비가 정지하는 상황을 포함해줘. 이러한 상황에서는 실제 리드타임과 일정지연시간이 증가하도록 만들어줘.

병목공정, 납기준수 여부, 실제 리드타임과 일정지연시간도 생성하되, 이 변수들은 생산 완료 후 확인되는 결과변수임을 표시해줘.

일부 센서·공정값에는 결측값과 극단값을 포함하고, record_id는 중복되지 않도록 구성해줘.

3. 본 Capstone 데이터의 기본 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 건수 | 1,600건 |
| 변수 수 | 26개 |
| 생산라인 | L1~L3 |
| 제품군 | PF1~PF3 |
| 공정 | A→B→C→D |
| 주요 사용자 | 생산관리 담당자와 라인 리더 |
| 핵심 KPI | 병목공정, 리드타임, 일정지연, WIP |
| 납기준수 Y | 263건, 16.4% |
| 납기미준수 N | 1,337건, 83.6% |

4. 주요 변수

| 구분 | 주요 변수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 로트정보 | lot_start_time, line_id, product_family | 생산시점·라인·제품군 |
| 생산계획 | order_priority, planned_qty | 우선순위와 계획수량 |
| 자원 | available_operators | 가용작업자 수 |
| 공정속도 | station_a~d_cycle_sec | 공정별 제품 1개 처리시간 |
| 공정대기 | wait_before_b~d_min | 다음 공정 진입 전 대기시간 |
| 재공품 | wip_start_qty, wip_end_qty | 시작·종료 시점의 WIP |
| 손실요인 | equipment_stop_min, material_wait_min | 설비정지 및 자재대기 |
| 결과 | bottleneck_station, schedule_delay_min | 병목공정과 일정지연 |

WIP는 현재 생산 중이지만 아직 완성되지 않은 재공품을 의미합니다. 종료 시점 WIP가 계속 증가하면 생산흐름이 원활하지 않을 가능성이 있습니다.

5. 주요 분포와 특징

병목공정 분포는 다음과 같습니다.

| 병목공정 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| A공정 | 230건 | 14.4% |
| B공정 | 669건 | 41.8% |
| C공정 | 659건 | 41.2% |
| D공정 | 42건 | 2.6% |

- B공정과 C공정이 전체 병목의 약 83%를 차지합니다.

- B공정 병목은 B공정 사이클타임과 B공정 전 대기시간이 상대적으로 높습니다.

- C공정 병목은 C공정 사이클타임과 C공정 전 대기시간이 높습니다.

- PF1은 B공정, PF3는 C공정 병목이 상대적으로 많습니다.

- C공정 병목의 평균 일정지연은 약 42.6분으로 다른 공정보다 높습니다.

- 평균 계획수량은 약 179개, 실제완료수량은 약 174개입니다.

- 평균 계획 리드타임은 약 209분, 실제 리드타임은 약 248분입니다.

- 종료 시점 WIP는 평균 약 43개로 시작 시점 평균 37개보다 많습니다.

A공정은 가장 앞 공정이지만 병목이 될 수 있습니다. A공정의 처리속도가 느리면 이후 공정으로 물량을 충분히 보내지 못해 전체 생산흐름을 제한하기 때문입니다.

6. 결측값과 이상값

주요 결측값은 다음과 같습니다.

- C공정 사이클타임: 10건

- C공정 전 대기시간: 16건

다음 사항도 분석 전에 확인해야 합니다.

- 동일한 로트 시작시각이 반복되는 기록이 일부 있습니다. 여러 로트가 동시에 시작된 것인지 시간 생성과정의 중복인지 확인해야 합니다.

- 교체시간, 설비정지시간, 자재대기시간은 대부분 0이고 일부 구간에서만 발생합니다. 일반적인 IQR 방식에서는 0보다 큰 값들이 이상치로 많이 표시될 수 있지만, 실제 작업이나 사고 이벤트일 수 있습니다.

- 종료 WIP의 일부 큰 값은 단순 오류가 아니라 미완료 수량이 누적된 결과일 수 있습니다.

- 납기준수 여부는 일정지연시간 하나만으로 완전히 구분되지 않습니다. 주문 우선순위나 제품별 허용시간이 함께 반영된 것으로 해석해야 합니다.

- 계획수량, 실제수량과 WIP의 관계는 논리적으로 일치하며, 실제완료수량이 계획수량을 초과하는 기록은 없습니다.

7. 분석 및 모델링 시 주의할 변수

다음 변수는 생산이 완료된 후 확인되는 결과정보입니다.

- actual_qty

- wip_end_qty

- actual_lead_time_min

- bottleneck_station

- on_time_completion_flag

- schedule_delay_min

병목의 원인을 사후 분석할 때는 사용할 수 있지만, 교대 시작 전에 병목을 예측하려는 모델에서는 그대로 입력하면 데이터 누출이 발생할 수 있습니다.

분석목적에 따라 변수를 구분하는 것이 중요합니다.

- 병목 원인분석: 공정별 사이클타임, 대기시간, 설비정지, 자재대기 활용

- 사전 병목예측: 계획수량, 제품군, 라인, 작업자 수, 교체계획 등 예측시점에 알 수 있는 변수 활용

- 병목공정 판정: bottleneck_station을 정답으로 사용

- 납기준수 예측: on_time_completion_flag를 정답으로 사용

8. 권장 분석 순서

- 데이터 크기·기간·변수형 확인

- 결측값과 시간 중복 확인

- 라인·제품군·근무조별 생산현황 비교

- 공정별 사이클타임 비교

- 공정별 대기시간과 WIP 변화 확인

- 설비정지·자재대기와 일정지연 관계 분석

- 병목공정별 주요 원인 비교

- 사전 입력변수와 사후 결과변수 구분

- 병목 판정 및 납기지연 방법론 검증

- 인력·작업순서·설비지원 개선안 작성

Blind Test 데이터

Blind 입력 데이터는 1,600건이며 본 데이터와 같은 생산라인, 제품군 및 A~D 공정구조를 유지하고 있습니다. 다만 병목 발생조건과 강도, 결측위치가 다르게 구성되어 있습니다.

Blind 데이터의 주요 시나리오는 다음과 같습니다.

| 시나리오 | 건수 | 주요 특징 |
| --- | --- | --- |
| 일반 생산조건 | 1,291건 | 일반적인 공정 변동 |
| B공정 대기 증가 | 86건 | B 사이클과 B 전 대기시간 증가 |
| C공정 자재대기 | 86건 | 자재대기와 C 전 대기시간 증가 |
| D공정 설비정지 | 71건 | 설비정지와 D 전 대기시간 증가 |
| 다품종·교체 증가 | 66건 | 교체시간 증가 |

교수진 정답표에서 실제 병목으로 판정된 것은 347건으로 전체의 약 21.7%입니다.

- B공정 병목: 133건

- C공정 병목: 148건

- D공정 병목: 66건

- 병목 없음: 1,253건

시나리오가 부여됐다고 모든 행이 반드시 병목인 것은 아닙니다. 예를 들어 다품종 생산과 교체시간 증가는 관리가 필요한 조건이지만, 실제 흐름을 제한할 정도가 아니면 정상으로 판정될 수 있습니다. 반대로 일반 생산조건에서도 여러 작은 요인이 결합하면 병목이 발생할 수 있습니다.

수강생에게는 Blind 입력 데이터만 제공하고, 교수진 정답표는 분석결과 제출 후 공개해야 합니다. 수강생은 본 데이터에서 확정한 전처리 규칙과 병목 판정방법을 변경하지 않고 적용한 뒤, B·C·D공정별 오탐과 미탐을 분석하는 것이 적절합니다.

팀4 AGV 자재공급 지연 데이터 설명

1. 데이터 활용 시나리오

가상의 전자부품공장에서는 AGV가 창고와 조립라인 사이에서 자재를 운반합니다. 자재요청이 증가하면서 일부 배송이 늦어지고, 심한 경우 조립라인의 자재가 부족해 생산이 중단됩니다.

물류운영 담당자는 요청이 접수될 때 AGV 배차순서, 우회경로 및 충전시점을 결정해야 합니다.

핵심 분석목적은 다음과 같습니다.

- AGV 자재배송의 SLA 미준수 원인 파악

- 혼잡·이동거리·장애물·배터리와 배송시간의 관계 분석

- 지연위험 요청의 사전 판별

- AGV 배차·우회경로·충전시점 개선안 제안

- 자재부족으로 인한 생산라인 중단 예방

2. 데이터 생성 프롬프트

가상의 전자부품공장에서 AGV가 생산라인에 자재를 공급하는 운행 데이터 1,600건을 생성해줘.

데이터에는 요청시각, 근무조, 출발구역, 도착라인, 자재유형, 요청우선순위, AGV ID, 경로 ID와 이동거리를 포함해줘.

운행조건으로 혼잡수준, 출발·도착 배터리, 적재시간, 배차대기시간, 이동시간, 하역시간 및 장애물이벤트 수를 생성해줘.

혼잡도가 높거나 이동거리가 길고 장애물이 많을수록 이동시간과 배송시간이 증가하도록 만들어줘. 배터리가 부족한 경우에는 출발 전 충전이나 우회운행이 발생할 수 있도록 구성해줘.

목표배송시간, 실제배송시간, SLA 준수 여부, 요청 당시 라인 잔여재고시간과 자재부족 라인정지 여부도 생성해줘.

일부 구간에는 배터리와 이동시간 결측값, 교통혼잡, 경로차단, 장거리 안전우회 등의 상황을 포함해줘. record_id는 중복되지 않도록 만들어줘.

3. 본 Capstone 데이터의 기본 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 건수 | 1,600건 |
| 변수 수 | 26개 |
| 측정단위 | 자재배송 요청 1건 |
| 데이터 기간 | 2026년 7월 1일~7월 23일 |
| AGV | A01~A06 |
| 경로 | R1~R5 |
| 주요 사용자 | 물류운영 담당자와 라인 자재관리자 |
| 핵심 KPI | 실제배송시간, SLA 준수율, 라인정지 |
| SLA 준수 | 1,520건, 95.0% |
| SLA 미준수 | 80건, 5.0% |
| 라인정지 | 25건, 1.6% |

4. 주요 변수

| 구분 | 주요 변수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 요청정보 | request_time, priority_level, material_type | 요청시점·우선순위·자재유형 |
| 운행정보 | agv_id, route_id, distance_m | AGV와 경로 및 이동거리 |
| 운행환경 | congestion_level, obstacle_event_count | 혼잡도와 장애물 발생 |
| 배터리 | battery_start_pct, battery_end_pct | 출발·도착 배터리 수준 |
| 시간요소 | loading_time_sec, dispatch_wait_sec, travel_time_sec, unloading_time_sec | 배송시간의 구성요소 |
| 운영결정 | reroute_flag, charge_before_dispatch_flag | 우회 및 출발 전 충전 여부 |
| 목표·결과 | sla_target_min, actual_delivery_min, sla_met_flag | 목표시간·실제시간·준수 여부 |
| 생산영향 | line_stock_at_request_min, line_stop_flag | 잔여재고시간과 라인정지 |

5. 주요 분포와 특징

- 평균 이동거리는 약 343m, 평균 실제배송시간은 약 7.65분입니다.

- SLA 미준수 요청의 평균 이동거리는 약 415m로, 준수 요청의 약 339m보다 깁니다.

- 미준수 요청의 평균 배차대기시간은 약 126초로, 준수 요청의 약 82초보다 깁니다.

- 미준수 요청의 평균 이동시간은 약 407초로, 준수 요청의 약 238초보다 깁니다.

- 혼잡수준이 HIGH인 경우 312건 중 62건이 SLA를 준수하지 못했습니다.

- 경로 R5와 R4에서 상대적으로 미준수 사례가 많습니다.

- NORMAL 요청은 모두 SLA를 준수했으며, 미준수는 HIGH와 URGENT 요청에 집중되어 있습니다.

- SLA 미준수 80건 중 25건에서 실제 생산라인 정지가 발생했습니다.

단순히 배송이 늦었다고 반드시 생산라인이 정지하는 것은 아닙니다. 배송이 늦더라도 요청 당시 라인의 잔여재고가 충분하면 생산을 계속할 수 있습니다.

6. 결측값과 이상값

주요 결측값은 다음과 같습니다.

- 출발 배터리: 10건

- 이동시간: 14건

다음 사항도 확인해야 합니다.

- record_id는 중복되지 않지만 요청시각이 반복된 기록이 일부 있습니다. 동시에 여러 요청이 들어온 것인지 확인해야 합니다.

- 장애물이벤트가 3~4회 발생한 기록과 긴 이동시간은 통계적으로 이상치로 표시될 수 있지만 실제 혼잡상황일 수 있습니다.

- 라인정지시간은 대부분 0이고 25건에서만 발생합니다. IQR 방식에서는 모두 이상치처럼 보이지만 실제 중요한 사고사례입니다.

- 출발 전 충전이 이루어진 66건에서는 도착 배터리가 출발 배터리보다 높습니다. 이는 오류가 아니라 충전행동을 반영한 값입니다.

- 출발 전 충전이 있으면 실제배송시간에 충전시간이 추가되므로, 단순히 적재·배차·이동·하역시간만 합한 값과 차이가 날 수 있습니다.

7. 분석 및 모델링 시 주의할 변수

다음 변수는 배송완료 후 또는 사고발생 후에 확인되는 결과정보입니다.

- battery_end_pct

- actual_delivery_min

- sla_met_flag

- line_stop_flag

- line_stop_min

SLA 미준수를 사전에 예측하려면 이 변수들을 입력변수로 사용해서는 안 됩니다.

또한 변수별 사용 가능시점을 확인해야 합니다.

- priority_level, distance_m, route_id: 요청 접수 시 사용 가능

- battery_start_pct, congestion_level: 출발 전 사용 가능

- dispatch_wait_sec: 배차대기가 진행된 뒤 확인 가능

- travel_time_sec: 배송완료 후 확인 가능

- reroute_flag: 운영자가 내린 의사결정이므로 모델 목적에 따라 사용 여부 결정

예측목적이 “요청 접수 즉시 지연위험을 판단하는 것”이라면 배송완료 후 변수를 제외해야 합니다.

8. 권장 분석 순서

- 데이터 크기·기간·변수형 확인

- 결측값과 요청시각 중복 확인

- SLA 준수율과 라인정지율 계산

- 우선순위·혼잡도·경로별 SLA 비교

- 이동거리와 배송시간 관계 분석

- 배차대기·이동시간의 지연기여도 확인

- 배터리·충전·우회경로 효과 분석

- 예측시점에 사용 가능한 변수 선정

- 오탐·미탐과 라인정지 위험 분석

- 배차·우회·충전 운영 개선안 작성

Blind Test 데이터

Blind 입력 데이터는 1,600건이며 본 데이터와 동일한 AGV, 경로, 출발구역 및 도착라인 구조를 사용합니다. 다만 혼잡도와 배차대기시간의 변동이 커지고 새로운 지연조건이 포함되어 있습니다.

Blind 데이터의 주요 시나리오는 다음과 같습니다.

| 시나리오 | 건수 | 주요 특징 |
| --- | --- | --- |
| 일반운행 | 1,291건 | 일반적인 AGV 배송조건 |
| 혼잡 증가 | 86건 | 혼잡과 배차대기시간 증가 |
| 경로차단 | 81건 | 장애물이벤트와 우회대기 증가 |
| 저배터리 | 81건 | 낮은 출발 배터리와 충전대기 |
| 장거리 안전경로 | 61건 | 먼 거리의 안전한 우회경로 |

교수진 정답표에서 실제 SLA 미준수는 249건으로 전체의 약 15.6%입니다.

- 정상: 1,351건

- 주의 수준: 210건

- 고위험: 39건

시나리오가 부여된 모든 요청이 반드시 SLA를 위반하는 것은 아닙니다. 예를 들어 장거리 안전경로는 시간이 더 걸리지만 SLA 목표가 충분하면 정상으로 완료될 수 있습니다. 일반운행에서도 거리·우선순위·배차대기 등이 결합하면 SLA를 위반할 수 있습니다.

수강생에게는 Blind 입력 데이터만 제공하고 교수진 정답표는 결과 제출 후 공개하는 것이 적절합니다. 본 데이터에서 확정한 전처리 규칙과 모델·임계값을 변경하지 않고 적용한 뒤, 혼잡·경로차단·저배터리 조건별 오탐과 미탐을 분석해야 합니다.